附件：
	序号
	名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	飞行模拟训练器
	1.两台计算机，1台负责运行主仿真程序，1台负责视景系统；

2.视景采用40英寸液晶显示屏；

3.仪表面板采用2台触摸屏显示或仿真仪表面板，按照Cessna-172模式组装仪表面板；

4.高仿真CESSNA172飞机操纵硬件，包括驾驶盘1个，脚蹬1个，油门杆1个，混合比1个；（要求外形、功能和行程与真实飞机相同）

5.软件仿真CESSNA172飞机（传统仪表），可完成完整的五边本场飞行训练和航线飞行训练功能；

6.按照Cessna-172模式将仪表面板、操作盘和脚舵等操纵控制机构安装在支架上。


	台
	1
	


PAGE  
２

